- Per modificare o impostare qualcosa sul trasmettitore porta il telefonino e un altro nodo portatile collegato al canale “api”.

- Per accendere il modo impostazione, premere il tasto (funziona solamente se sta dormendo):
MeshBee ferma di prendere valori dai sensori.
MeshBee crea un Wifi Acess Point (AP) con i credenziali:
SSID: MeshBee		Passwort: MeshBee123
Connetti col WiFi Meshbee e disattiva i dati mobili sul telefonino!
Dopo 15 minuti senza client, il ESP fa un reset e continua in modo normale.

- Per inserire un nuovo firmware accedi alla pagina web:
192.168.4.1/update
Qui si può caricare l’archivio firmware precompilato <xyz>.bin.

- Per modificare i sensori e inserire comandi accedi alla pagina web:
192.168.4.1/webserial

  - comando: list
ti dà una lista dello status dei sensori

  - comando: sleep
ti mostra il tempo di dormire

  - comando: example (example sensor)
mostra un esempio come impostare un sensore. Guarda giù.

  - comando: exsleep (example sleep time)
mostra un esempio come impostare un tempo di dormire. Guarda giù.

  - comando: reset
fa un reset di MeshBee e comincia a prendere e trasmettere valori es ferma il AP.

  - comando: erase
cancellare tutti dati dalla memoria permanente

  - comando: store
salva i dati inserite nella memoria permanente. NON DIMENTICARE DOPO INSERIRE DATI!

  - comando: reload
carica i data dalla memoria permanente. In caso si sbagliamento inserimento dei dati prima di “store”.

  - Comando (modificare i dati calibrazione):
 {“sensor”:<a>,”sensDHT22”: <b>,”sensHX711”: <c>,”offset”:<d>,”factor”:<e>}
<a>: (0 – 7) sensor number
<b>: (true / false) DHT22 presente / non presente
<c>: (true / false) cellula di carica presente / non presente
<d>: valore offset di calibrazionep.es. -297000
<e>: valore fattore di calibrazione p.es. 213462
esempio completo: 
{“sensor”:1,”sensDHT22”: true,”sensHX711”: true,”offset”:-297000,”factor”:213462}
Guarda su per ottenere un esempio.
Per impostare facilmente un sensore scansioni il codice QR dal sensore e inseriscilo qui.

  - Commando (modificare e salvare permanente il tempo di dormire):
 {“sleep_time”:<a>}
<a>: sleep time in minutes
esempio completo: 
{“sleep_time”:60}
Guarda su per ottenere un esempio.

  - Commando: ver
versione software

- Per ogni sensore col DHT22 è/o il HX711 abilitato nelle impostazioni, MeshBee trasmette un messaggio Meshtastic. Anche se c’è un errore con la lettura dal sensore o in realità non è collegato.

- Per tornare a prendere e trasmettere i valori dei sensori (modo normale) inserire il comando “reset” o premere il tasto.

- Per controllare i sensori abilitati conetti l’app con un nodo portatile (col canale “ape”) e guardi i messaggi trasmessi nel modo normale.
Se ti connetti direttamente col nodo Meshtastic dal trasmettitore, non vedi i messaggi trasmessi.

- Se nel modo normale il trasmettitore trasmette il valore “null” c’è un errore col sensore e il trasmettitore non è riuscito di leggerlo. Anche trasmette un messaggio tipo 
“ sensor <X> error on <YYYYY>”